Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Факультет «Радиоэлектроника и лазерная техника (РЛ)»

Кафедра «Технология приборостроения (РЛ6)»

Лабораторная работа №1

по дисциплине «Радиоавтоматика. Системы автоматического управления»

Выполнил ст. группы РЛ6-81

Филимонов С.В.

Преподаватель Селезнёва М.С.

Москва, 2024

Реакция САУ на единичный скачок называется переходной функцией системы и обозначается ℎ(t). При неединичном ступенчатом воздействии g(t)=N1(t), где N=const, в соответствии с принципом суперпозиции выходная реакция системы будет

y(t) = Nℎ(t) .

Импульсная функция δ(t) определяется условиями:

δt=∞ при t=0,0 при t≠0.

Очевидно:

δ(t) =1'(t).

Реакция САУ на импульсную функцию называется импульсной

переходной функцией системы (функцией веса) и обозначается w(t).

Импульсная и переходная функции системы связаны соотношением

ℎt=0tωτdτ.

Типовые динамические звенья.

- Интегрирующее

Ws=Ks

Рис.2.

Вывод:

Реакция на ступенчатое входное воздействие: коэффициент К влияет на крутизну.

Реакция на импульсное входное воздействие: коэффициент К влияет на амплитуду.

- Дифференцирующее

Ws=Ks

Вычислить передаточную характеристику данного звена в Python не представляется возможным.

- Усилительное (безынерционное)

Ws=K

Вычислить передаточную характеристику данного звена в Python не представляется возможным.

- Апериодическое 1-го порядка (инерционное)

Ws=KTs+1

Рис.2.

Вывод:

Реакция на ступенчатое входное воздействие: коэффициент К влияет на значение, к которому стремится график, а коэффициент T на скорость изменения функции.

Реакция на импульсное входное воздействие: коэффициент К влияет на начальное значение функции (при t = 0 с), а коэффициент Т на стремление функции к оси времени.

- Апериодическое 2-го порядка (все корни вещественные)

Ws=KT22s2+T1s+1;  T1≥2T2

Рис. 3.

Вывод:

Реакция на ступенчатое входное воздействие: коэффициент К влияет на значение, к которому стремится график, а коэффициент T на скорость изменения функции.

Реакция на импульсное входное воздействие: коэффициент К влияет на максимальное значение функции, а коэффициент Т на время, когда функция достигает максимального значения.

- Kолебательное

Ws=KT22s2+T1s+1;  T1<2T2

Рис. 4.

Вывод:

Реакция на ступенчатое входное воздействие: коэффициент К влияет на значение, к которому стремится график, а коэффициент T на скачок.

Реакция на импульсное входное воздействие: коэффициент К влияет на максимальное значение функции, а коэффициент Т на время, когда функция пересечёт ось времени.

- Kонсервативное

Ws=KTs2+1

Рис. 5.

Вывод:

Реакция на ступенчатое входное воздействие: коэффициент К влияет на амплитуду, а коэффициент T на период.

Реакция на импульсное входное воздействие: коэффициент К влияет на амплитуду, а коэффициент T на период.

- Интегрирующее с запаздыванием (реальное интегрирующее)

Ws=Ks(Ts+1)

Рис. 6.

Вывод:

Реакция на ступенчатое входное воздействие: коэффициент К влияет на крутизну, а коэффициент Т не влияет.

Реакция на импульсное входное воздействие: коэффициент К влияет на значение, к которому стремится функция, а коэффициент Т влияет на скорость стремления функции к асимптоте.

- Дифференцирующее с запаздыванием (реальное дифференцирующее)

Ws=KsTs+1

Рис. 7.

Вывод:

Реакция на ступенчатое входное воздействие: коэффициент К влияет на начальное значение функции (t = 0), а коэффициент T на скорость изменения функции.

Реакция на импульсное входное воздействие: коэффициент К влияет на начальное значение функции (t = 0), а коэффициент T на скорость изменения функции.

- Форсирующее

Ws=K(Ts+1)

Вычислить передаточную характеристику данного звена в Python не представляется возможным.

- Изодромное

Ws=K(Ts)s

Рис. 8.

Вывод:

Реакция на ступенчатое входное воздействие: коэффициент К влияет на крутизну, а коэффициент T на начальное значение функции (t = 0).

Реакция на импульсное входное воздействие: коэффициент К влияет на амплитуду, а коэффициент T не влияет.